Resolução: Torque e Potência – Lista de Problemas

EXERCÍCIO 1

a.

1. Modelagem:

As duas representações nos indicam quais são as nossas variáveis e o eixo de rotação da porta.

F = 3.00 N (força aplicada a porta);

d = 120.00 cm (braço de alavanca);

τ= ? N.m (torque).

Conversão de unidades para o S.I. :

1 cm = 0.01 m, então 120 cm = 1.20 m

2. Estratégia de Resolução

Sabe-se que a força aplicada irá gerar um torque resultante na porta, então neste problema basta considerarmos a def. de torque:

τ= -d. F.sinθ

Obs: O sinal negativo deve-se pelo sentido da rotação ser horária, assim, o torque é negativo.

A direção do vetor força aplicada é perpendicular a direção do vetor braço de alavanca, ou seja, θ = 90°

τ= -d. F.sin90o

Agora, basta substituirmos os valores.

τ= -1,20. 3,00.1

τ= -3,60 N.m

3. Análise

O torque nos indica que a porta rotacionou no sentido horário.

b.

1.Modelagem

F´ = ? N (força aplicada);

d´= (1/2)d = 60,00 cm (braço de alavanca);

τ`= τ= - 3,60 N.m (torque)

Conversão de unidades para o S.I. :

1 cm = 0.01 m, então 60,00 cm = 0,60 m

2. Estratégia de Resolução

Como o torque aplicado na extremidade da porta é igual ao torque quando a força é aplicada na metade da sua largura e o sentido de rotação não se altera, então ambos os torques são negativos porque ambas as rotações ocorrem no sentido horário.

-τ´=- τ

τ´= τ

d´. F´.sinθ´= d. F. sinθ

Os ângulos são iguais, pois a direção das forças aplicadas é perpendicular a direção dos respectivos braços de alavanca.

θ´=θ = 90o

d´. F´.sinθ´=d. F. sinθ´

Temos também a relação inicial do braço de alavanca.

12d. F´.sinθ´=d. F. sinθ´

Isolando a variável:

F´=2. dd.F.   sinθ´ sinθ´

F´=2. F

F´=2.3,00=6,00 N

3. Análise

Temos que para realizar o mesmo torque, foi necessário uma força aplicada maior do que se força aplicada fosse na extremidade oposta as dobradiças (na maçaneta).

Obs: Como os torques são iguais, há uma relação de proporcionalidade, assim, se a distância diminuísse cinco vezes seria necessário que a força aumentasse cinco vezes.

EXERCÍCIO 2

1. Modelagem

Dados:

F1 = 5,0 N (força aplicada-1);

F2 = 10,0 N (força aplicada-2);

F3 = 7,0 N (força aplicada -3);

d1 =  1,5 m (braço de alavanca-1);

d2 = 1,0 m (braço de alavanca-2);

d3 = 2,0 m (braço de alavanca-3).

2. Estratégia de Resolução

Para saber qual será o sentido de rotação da barra é necessário que se calcule o torque resultante do sistema, assim:

τR= τ1+ τ2+τ3

Separadamente para o τ1:

τ1= d1.F1.sinθ1

Como a direção da força aplicada é perpendicular a direção do braço de alavanca, então:

θ1=90o , logo  sin900=1

Assim,

τ1= d1.F1     N.m

Separadamente para o τ2:

O sinal negativo deve-se pelo sentido da rotação ser horária, assim, o torque é negativo.

τ2= - d2.F2.sinθ2

Como a direção da força aplicada é diagonal a direção do braço de alavanca, então:

θ2=45o , logo  sin450=22

Assim,

τ2= - d2.F2 . 22       N.m

Separadamente para o τ3:

τ3= d3.F3.sinθ3

Como a direção da força aplicada esta na mesma direção do braço de alavanca, então:

θ3=00,  logo sin00=0

Assim,

τ3= d3.F3.0

τ3= 0 N.m

Para o torque resultante, τR, temos:

τR=  d1.F1+( - d2.F2 . 22)+0

τR=  d1.F1 - d2.F2 . 22

τR=  1,5 . 5-1,0 . 10.22

τR=7,5-7,07

τR=0,3  N.m

3. Análise

Temos que a barra irá rotacionar no sentido anti-horário, devido o torque resultante ser um valor positivo.

EXERCÍCIO 3

1. Modelagem

m1 = 720,0 kg (massa da pedra);

m2 = 180,0 kg (massa dos competidores);

d1 = 0,5 m (braço de alavanca-1);

d2 = ? m (braço de alavanca-2);

g = 9,8 m/s2

2. Estratégia de resolução

Sabe-se que para a pedra se elevar é necessário que o torque gerado pelos competidores deve ser maior do que o torque gerado pela pedra. Então para facilitar o cálculo iremos considerar o equilíbrio, pois qualquer braço de alavanca maior do que o encontrado no equilíbrio servirá para se elevar a pedra.

No equilíbrio:

τR=0

τ1- τ2=0

τ1= τ2

Aplicando a def. de torque:

d1. F1.sinθ1=d2. F2.sinθ2

Forças aplicadas:

F1=P1= m1.g   (N)

F2=P2= m2.g   (N)

Substituindo na equação.

d1. m1.g.sinθ1=d2. m2.g. sinθ2

Como a direção das forças aplicadas é perpendicular a direção dos respectivos braços de alavanca, então:

θ1=θ2=90o

d1. m1.g.sinθ1=d2. m2.g. sinθ1

Isolando a variável, braço de alavanca-2. E, como é uma igualdade, iremos escrever a variável do lado esquerdo.

d2=d1.m1m2.gg.sinθ1sinθ1

d2=d1.m1m2

.

d2=0,5.720,0180

d2=2 m

3. Análise

É necessário que o braço de alavanca seja maior que 2m, para que o torque resultante gere uma rotação no mesmo sentido de rotação de τ2.

EXERCÍCIO 4

Como a força aplicada e o braço de alavanca são constantes, ou seja, não se alteram, a variável a ser olhada é o ângulo entre as direções dos vetores, para o torque ser máximo sinθ=1, ocorre quando θ=900.

Assim,

τ= d.F            N.m

EXERCÍCIO 5

1. Modelagem

Dados:

P = 247,0 hp (potência do motor);

ω = 4200,0 rpm (velocidade angular do motor).

Conversão de unidades para o S.I.:

Com 1 hp = 745,7 W        , então 247,0 hp = 184187,9 W

Com 1 rpm = 2π60 rad/s       , então 4200,0 rpm = 439, 8 rad/s

2. Estratégia de Resolução

Como estratégia, utilizaremos a definição de potência relacionada ao torque.

Definimos como potência sendo quando um torque,τ, atua sobre um corpo que gira com uma velocidade angular,ω, essa potência é o produto entre o módulo do torque e o módulo da velocidade angular.

Desta maneira, temos que:

P= τ . ω

Isolando a variável, torque:

τ= Pω

τ=184187,9439,8

τ≅418,8 N.m

3. Análise

Se compararmos com o torque existente no cotidiano, como em abrir ou fechar uma porta, em um gangorra, observamos que o motor possui um torque com um valor muito elevado.